GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Niniejsze warunki geotechniczne ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na podstawie badań makroskopowych wykonanych przez projektanta

1. Rodzaj warunków geotechnicznych

Na działce o nr geod. 317/2 położonej w miejscowości Milew projektowana rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej będzie posadowiona na gruntach:

0,00 - 0,34 m humus (warstwa urodzajna do usunięcia)

0,40 – 2,0 m piasek drobny średniozagęszczony

Warstwy gruntu równoległe do powierzchni terenu (poziome), zwierciadło wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia projektowanego budynku.

2 . Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ustalono, że projektowany budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z &4 punkt 3 ust. 1.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych powyżej zaprojektowanego poziomu ław fundamentowych lub rodzaj i stan gruntu jest inny niż przyjęty, wstrzymać pracę, wezwać kierownika budowy celem ustalenia zamiennych rozwiązań technicznych fundamentowania budynku.

Opracował: