4

PROJEKT  BUDOWLANY

###### Branża: 		Architektura z konstrukcją

Temat: 	Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej

Lokalizacja:  Milew gmina Kałuszyn

dz. nr  geod. 317/2

Inwestor: 	Gmina Kałuszyn, Kałuszyn ul. Pocztowa 1

KOB IX

konstrukcja:

inż. Stanisław Jakubiec

sprawdzający:

mgr inż. Małgorzata Stosio

architektura:

mgr inż. arch. Tomasz Piotr Piekarski

sprawdzający:

mgr inż. arch. Wiesława Daniluk

Siedlce, październik, 2019 r.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy  i nadbudowy budynku świetlicy wiejskiej

# Inwestor: 	Gmina Kałuszyn

# Lokalizacja: Milew gmina Kałuszyn dz. nr geod. 317/2

- Podstawa opracowania

  - umowa z dnia 01.07.2019 r.

  - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GPS 6733.11.2019 z dnia 16.09.2019 r.

  - inwentaryzację stanu istniejącego budynku

  - ekspertyza techniczna

  - uzgodnienia z inwestorem

- Opis stanu istniejącego

  - Dane ogólne

Istniejący budynek świetlicy wiejskiej powstał w latach 80-tych. Jest to budynek parterowy, poziom posadzki parteru ok. 60 cm powyżej najniższego poziomu terenu.

Główne wejście od strony ulicy prowadzi do wnętrz budynku.

Wysokość pomieszczeń 3,30 m.

  - Dane techniczne obiektu

  - powierzchnia zabudowy		 – 156,20 m2

  - powierzchnia użytkowa 		 – 124,64 m2

  - kubatura 				 – 749,80 m3

  - wysokość budynku 		– 5,40 m

  - Opis istniejących rozwiązań materiałowych

    - Fundamenty - betonowe

    - Ściany zewnętrzne – warstwowe, z pustaków żużlobetonowych z licówką z cegły wapienno – piaskowej.

    - Strop Kleina z płytą typu lekkiego

    - Posadzki betonowe

    - Stolarka okienna i drzwiowa drewniana zniszczona

    - Wyposażenie instalacyjne:

- woda zimna z wodociągu gminnego

- kanalizacja sanitarna do zbiorników na ścieki

- instalacja oświetleniowa z przyłączem napowietrznym - nieczynna

    - Stan techniczny budynku wg ekspertyzy

- Opis do projektu architektoniczno – budowlanego

  - Opis ogólny rozwiązań projektowych

Zaprojektowano rozbudowę budynku świetlicy  w poziomie parteru oraz nadbudowę poprzez przekrycie budynku dachem wielospadowym. W strefie wejściowej zaplanowano przebudowe schodów zewnętrznych i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych

- wewnątrz w części istniejącej;

- Pomieszczenia 2 – ch sal spotkań łączy się poprzez wykonanie przejścia o szerokości 4,90 m i oparciu stropu na podciągu i słupach żelbetowych o wymiarach 38x25 cm

- W pomieszczeniu 02 wydziela się magazyn

- Z pomieszczenia 04 wydziela się łazienkę dla osób niepełnosprawnych i wiatrołap

  - Dane techniczne obiektu po rozbudowie i nadbudowie

- powierzchnia zabudowy – 226,20 m2

- powierzchnia użytkowa  – 125,60 m2

- kubatura – 1069,00 m3

- wysokość budynku – 7,85 m

- Opis projektowych rozwiązań materiałowych i wykończeniowych

  - Budynek istniejący

    - Prace rozbiórkowe i przygotowawcze:

- Skucie tynków ścian i stropów

- demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego

- demontaż istniejącego osprzętu sanitarnego w łazienkach

- demontaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

- demontaż stolarki okiennej

- rozbiórka ścianek działowych

- wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych po uprzednim wykonaniu nadproży z dwuteowników stalowych

- zdjęcie warstw podłogowych

- oczyszczenie sufitów i ścian

- rozbiórka schodów zewnętrznych

- rozbiórka płyt stropodachu i ścianek kolankowych

Uwaga:

Przed przystąpieniem do wykucia otworów i wykonania nadproży należy podstemplować stropy przy ścianach

    - Prace wykończeniowe

- 	uzupełnienie węgarków po wykutych otworach okiennych i drzwiowych

- 	uzupełnienie tynków wewnętrznych ścian i sufitów

- 	ułożenie warstw posadzek wg rysunków przekroju

- 	malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi

-	 obsadzenie stolarki okiennej i drzwiowej w gotowych otworach

- 	zamurowanie otworów w pomieszczeniu kuchni

- 	obsadzenie parapetów z konglomeratu

  - Rozbudowa

    - Fundamenty

- ławy i stopy fundamentowe żelbetowe z betonu żwirowego B20, wieńce 4ø12 AIII. Ze stóp wypuścić zbrojenie słupów 6ø12 AIII w miejscach wskazanych na załącznikach rysunku ław

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej do poziomu posadzki terenu

    - Ściany zewnętrzne

- 	słupy i podciągi z betonu żwirowego B20, zbrojenie wg rysunku konstrukcji K2 i K3

- 	ściany podcienia i pochylni z bloczków betonowych  gr. 24 cm na zaprawie cementowej

    - Stropy i wieńce

- strop nad tarasem z belek drewnianych 8x16 cm rozłożonych co 86 cm na murłatach o wym. 14x14 cm

- wieńce nad stropem wokół budynku o wymiarach 30x25 cm z betonu B20, zbrojone 4ø12 AIII

    - Dach

- konstrukcji drewnianej o ustroju krokwiowo - płatwiowym wielospadowy, krokwie o wymiarach 8x16 cm , murłaty 14x14 cm, łaty 4x5 cm, co 35 cm, pokrycie blachodachówka z powłoką akrylową w kolorze brązowym (wg rysunku przekroju)

- otwór na schody wyłazowe 60x120 cm w stropie nad tarasem

- Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej, rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynkowanej z powłoką, systemowe

- Elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczyć środkiem ogniochronnym typu FOBOS M4 przez kilkakrotne nanoszenie na powierzchnie drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy natryskowej. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu.

    - Ściany wewnętrzne

- ścianki działowe z bloczków betonu komórkowego gr 12 cm na zaprawie cienkowarstwowej

- kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych, obmurowane bloczkami gazobetonowymi gr 8 cm, główki kominowe obłożone styropianem gr. 3 cm z wyprawą akrylową. Nakrywy betonowe obrobione blachą ocynkowaną z powłoką akrylową

    - Schody, pochylnia i podest

- schody i pochylnia z betonu żwirowego B20, zbrojone stalą AIII wg rysunków schodów i pochylni

- płyta podestu tarasu na podłożu z chudego betonu B10 i izolacji 2 warsw folii technicznej, grubości płyty 5 cm z betonu żwirowego B20 zbrojonego siatką

- okładziny zewnętrzne podestu, pochylni  i schodów z płytek klinkierowych mrozoodpornych i antypoślizgowych

    - Tynki i okładziny wewnętrzne

- tynki wewnętrzne wapienno – cementowe kat. III

- parapety z konglomeratu

- gładzie szpachlowe ścian i sufitów w sali spotkań

- w pomieszczeniu kuchni fartuch z glazury nad zlewem i umywalką wysokości 1,60 m.

- w łazienkach ściany obłożone glazurą do wys. 2,20 m

- malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi w kolorze wskazanym przez inwestora

    - Podłogi i posadzki

- warstwy posadzkowe wg opis na rysunkach

    - Drzwi i okna

Drzwi zewnętrzne z profili PCV 2 – skrzydłowe ocieplone z górną szybą bezpieczną w dolnej części panel

Drzwi wewnętrzne w wiatrołapie z profili PCV z górną szybą bezpieczną w dolnej części panel

Drzwi wewnętrzne z MDF, płycinowe, pełne, okleina w kolorze jasnym.

Wszystkie okna z PCV, otwierane i uchylane.

- Izolacje

  - Przeciwwilgociowe

- Pozioma ścian fundamentowych z papy izolacyjnej 2x i posadzki parteru z 2-ch warstw folii technicznej

- Pod murłatami i innymi elementami drewnianymi więźby 1 x papa jw. na sucho jako izolacja od podłoża

  - Paraizolacja

- z folii budowlanej (polietylenowej) na poddaszu pod izolacją ciepłochronną.

Paraizolacja grub. 0,15-0,2 mm: np. DELTA REFLEX, FILM PE 150, ER-KATEAL., GRIL-TEX ALU, DIFOL, IZOVIL, ANTIUILFI 110 UVT (140 UVT, także 140UVTA).

  - Folia wstępnego Krycia

- (wysokoparoprzepuszczalna) na krokwiach pod kontrałaty. Zwrócić szczególna uwagę na układanie odpowiednią strona na zewnątrz.

- proponowane folie wstępnego krycia to: DRAGOFOL, BRAAS EUROFOL, ANTIVIL FD 110 UVT i FD 140 UVT, DELTA- FOL SPF, GRILTEX 15 IPS I 20 IPS.

  - Izolacja ciepłochronna

- ściany fundamentowe izolacja pionowa- styropian – 12 cm

- ściany zewnętrzne – styropian- 15 cm (metoda lekka mokra)

- strop nad parterem wełna mineralna – 20 cm

- Elewacje i roboty zewnętrzne

  - Ściany budynku ocieplone będą warstwą styropianu gr. 15 cm w metodzie „lekkiej-mokrej” Ceresit lub innej podobnej metody lekkiej z wyprawą elewacyjną cienkowarstwowego tynku mineralnego lub akrylowego o grubości 2 mm, w fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie w kolorach jasnych

  - Cokół o wysokości h=0,3 m ocieplony będzie warstwa styropianu gr. 12 cm z wyprawą z tynku mozaikowego granulacji 1,5-2,0 mm, w kolorze brązowym

  - Naroża otworów okiennych i drzwiowych należy dodatkowo wzmocnić listwami aluminiowymi, a całość elewacji do wysokości 2,0 m zbroić dodatkowa warstwą siatki z włókna szklanego.

  - Ościeża wszystkich otworów ocieplić warstwą styropianu gr. 2 cm.

  - Opaska wokół budynku z kostki betonowej gr. 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej z obrzeżami chodnikowymi

  - Balustrady pochylni, schodów z profili stalowych malowanych proszkowo

INSTALACJE

- Sanitarne – wod.-kan. Wg załączonego opracowania

- Elektryczne – wg załączonego opracowania

- W pomieszczeniach grzejniki elektryczne

- Uwaga

  - Wymiary i powierzchnie określone w projekcie należy sprawdzić po wykonaniu elementów mających ulec wykończeniu

  - Prace rozbiórkowe prowadzić z dużą ostrożnością. W przypadku wystąpienia elementów ukrytych, niezinwentaryzowanych, powodujących zmiany w dokumentacji należy skontaktować się z projektantem

  - Wszystkie materiały i wyposażenie użyte przy realizacji projektu powinny spełniać Polskie Normy oraz posiadać stosowne atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie, a komplet stosownych dokumentów powinien zostać przekazany inwestorowi przez Wykonawcę

  - Roboty należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych przestrzegając przepisy BHP

  - Wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia wnętrz z materiałów NRO

- Charakterystyka energetyczna – wg załączonego opracowania

- Charakterystyka ekologiczna

  - Emisja zanieczyszczeń pyłowych i płynnych

Projektowana rozbudowa i zmiana elewacji poprzez ocieplenie warstwą styropianu gr. 12 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową nie stanowi istotnego zagrożenia ekologicznego dla otaczającego terenu

  - Odpady stałe

Pod pojemniki na odpady istnieje posadzka z kostki betonowej i opróżniane są przez wyspecjalizowany zakład komunalny

  - Wpływ rozbudowy i ocieplenia elewacji na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

Zakres projektowanego ocieplenia elewacji części rozbudowy i nadbudowy nie powoduje szczególnych zakłóceń ekologicznych w strukturze powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnie istniejącej i projektowanej zabudowy i utwardzonych dojść i dojazdów do budynku.

  - Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania środowiskowych ekonomicznych możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

- wg załączonego opracowania

  - Warunki wykonania robót

Wszystkie roboty remontowo-budowlane, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez ITB pod kierunkiem osób uprawnionych.

Materiały budowlane winny posiadać właściwe aprobaty techniczne i odpowiadać obowiązującym normom.

- Przy robotach remontowo-budowlanych

należy zastosować się do przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r).

Roboty należy wykonać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

- WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

11.1. Kwalifikacja pożarowa

Budynek jednokondygnacyjny – niski, kwalifikowany do ZL III kategorii zagrożenia ludzi. W pomieszczeniu świetlicy liczba przebywających osób poniżej 50. Powierzchnia zabudowy 226,20 m2, kubatura 1060,00 m3.

  - Klasa odporności pożarowej

Budynek w klasie „D” odporności pożarowej w tym:

- główna konstrukcja nośna R 30,

- ściany zewnętrzne EI 30,

- ściany wewnętrzne (-) NRO, obudowa dróg ewakuacji EI 15,

- konstrukcja dachu, przekrycie dachu (-) NRO,

- strop REI 30.

  - Strefa pożarowa

Budynek w jednej strefie pożarowej o powierzchni wewnętrznej ok. 226 m2 przy dopuszczalnej 10000 m2.

  - Warunki ewakuacji

Ewakuację osób z pomieszczeń pobytu ludzi umożliwiają otwierane drzwi o szerokości min. 0,9 m. Długość przejścia ewakuacyjnego do 40 m. Poziome drogi ewakuacji o szerokości min. 1,4 m. Wyjście z budynku o szerokości 1,40 m (skrzydło 0,9 m). Długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku do 20 m

  - Elementy czynnej ochrony przeciwpożarowej

Do ochrony czynnej wymagany podręczny sprzęt gaśniczy w ilości: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg/3 dm3 na 100 m2 chronionej powierzchni.

  - Przygotowanie obiektu do działań ratowniczo-gaśniczych

Obiekt wymaga przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 10 l/s. Hydrant w odległości do 75 m.

Opracował: